DOKUMEN ELECTRICAL LOAD LIST

Proyek: Perancangan Sistem Pemantauan Kondisi Motor Industri Berbasis Edge-Mesh-Cloud

Lokasi: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, PT. INL

Penyusun: Bryan R. Ryanto Purba

1.0 Ruang Lingkup (Scope Of Work)

Dokumen Electrical Load List (Daftar Beban Kelistrikan) ini merupakan analisis komprehensif yang memetakan seluruh profil konsumsi daya dari komponen elektronik yang digunakan dalam sistem pemantauan kondisi motor industri. Analisis ini dibagi menjadi dua subsistem utama:

- Sensor Node (Edge Client): Perangkat bertenaga baterai yang melakukan akuisisi data getaran, suhu, dan arus secara lokal. Subsistem ini bekerja 100% otonom (nirkabel) tanpa koneksi ke jala-jala listrik, mengandalkan siklus kerja Deep-Sleep mikrokontroler.

- Supervisory Node (Gateway): Perangkat bertenaga jala-jala listrik (mains powered) yang berfungsi sebagai pengumpul dan perute data jaringan MESH menuju server.

Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk menyediakan landasan matematis dalam penentuan kapasitas (sizing) catu daya, pemilihan proteksi, serta kalkulasi estimasi umur baterai.

2.0 Metodologi Dan Skenario Operasional

Dalam menghitung beban kelistrikan pada sistem Internet of Things (IoT), pendekatan beban statis konvensional tidak dapat digunakan. Subsistem Edge beroperasi dalam siklus kerja (duty cycle) yang fluktuatif. Oleh karena itu, beban dibagi menjadi tiga skenario operasional:

- State 1: Deep-Sleep (Kondisi Istirahat): Semua modul periferal dan radio dimatikan untuk menghemat energi.

- State 2: Active Processing (Komputasi Lokal): Mikrokontroler mengeksekusi komputasi lokal (Edge Computing) seperti algoritma FFT untuk mengolah data mentah di titik mesin agar tidak membebani jaringan nirkabel pabrik.

- State 3: Radio Transmission (Transmisi RF): Modul Wi-Fi dihidupkan sesaat untuk memancarkan payload JSON ke jaringan MESH.

3.0 Analisis Beban Subsistem Sensor Node (Edge Client)

Subsistem ini ditenagai oleh Baterai Primer (Tidak dapat diisi ulang) dengan senyawa kimia Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl2) Saft LS14500 yang memiliki kapasitas nominal 2600 mAh dengan tegangan nominal 3.6V DC per sel.

3.1 Rincian Konsumsi Daya Komponen (Level Edge)

3.1.1 Pusat Komputasi (Mikrokontroler ESP32)

- Komponen: ESP32 Development Board (ESP32-WROOM-32D).

- Spesifikasi: Mikrokontroler 32-bit dengan SRAM 520 KB yang dialokasikan untuk penanganan komputasi matriks algoritma Fast Fourier Transform (FFT). Mendukung Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth klasik, dan BLE.

- Profil Beban (Estimasi Industri):

  - Arus Deep-Sleep: ≈0.015 mA (15 μA).

  - Arus Active Processing (CPU 240MHz): ≈40 mA hingga 50 mA.

  - Arus Radio Transmission (Peak Wi-Fi Tx): ≈240 mA.

3.1.2 Transduser Getaran (Vibration Sensor)

- Komponen: Modul Accelerometer MEMS 3-Sumbu.

- Antarmuka: Wajib menggunakan bus SPI (Serial Peripheral Interface) untuk memastikan kecepatan transfer data ribuan cuplikan per detik tanpa hambatan (bottleneck).

- Profil Beban:

  - Arus Aktif (Pengukuran kontinu): ≈0.2 mA (200 μA).

  - Arus Standby: ≈0.02 mA.

3.1.3 Transduser Profil Termal

- Komponen: Sensor Termal Inframerah MLX90614ESF-BCC (Non-contact).

- Antarmuka: Bus I2C (Inter-Integrated Circuit).

- Profil Beban:

  - Arus Aktif (Saat Konversi Suhu): ≈1.5 mA.

  - Arus Standby: ≈0.0025 mA (2.5 μA).

3.2 Tabel Rekapitulasi Beban Subsistem Edge

| Deskripsi Beban | Arus Kondisi Deep-Sleep (mA) | Arus Kondisi Active Processing (mA) | Arus Kondisi RF Transmission (mA) | Tegangan Suplai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-WROOM-32D | 0.015 | 45.0 | 240.0 | 3.3V DC |
| Modul Accelerometer MEMS | 0.020 | 0.20 | 0.02 | 3.3V DC |
| Sensor Termal Inframerah MLX90614ESF-BCC | 0.001 | 1.50 | 0.00 | 3.3V DC |
| LDO UMW HT7833-A | 0.002 | 0.00 | 0.00 | 3.6V DC |
| Total Tarikan Arus (Estimasi) | ≈0.0395 mA | ≈46.7 mA | ≈240.0245 mA | 3.6V DC (Baterai) |
| Total Konsumsi Daya (Watt) | ≈0.00014 W | ≈0.168 W | ≈0.864 W |  |

Catatan Mekanikal: Perangkat ini dienkapsulasi menggunakan pelapisan Epoxy Potting Compound kelas elektronik. Modul Wi-Fi dilindungi oleh perisai logam sangkar Faraday untuk melindungi transmisi radio dari Interferensi Elektromagnetik (EMI) akibat kontaktor besar dan penggerak berfrekuensi variabel (Variable Frequency Drive).

3.3 Manajemen Transien Daya

Beban puncak transmisi RF sebesar ≈240 mA dapat memicu voltage sag pada sel Li-SOCl2. Mengingat baterai Li-SOCl2 memiliki arus kontinu yang relatif rendah, sirkuit suplai daya pada klien harus dilengkapi dengan Supercapacitor (EDLC) atau Hybrid Layer Capacitor (HLC) 1 F untuk meredam lonjakan arus mendadak (transient peak current) saat modul ESP32 membangunkan radio pemancar dari mode tidur ke mode pengiriman data.

4.0 Analisis Beban Subsistem Gateway (Root Node)

Gateway bertanggung jawab mempertahankan jalur telemetri secara berkelanjutan dan harus ditenagai dari sumber kelistrikan fasilitas. Berbeda dengan klien, modul ini harus siaga 24 jam untuk mendengarkan lalu lintas jaringan, sehingga perangkat ini tidak ditenagai oleh baterai, melainkan disuplai daya secara permanen dari jaringan listrik pabrik yang diubah menjadi DC.

4.1 Parameter Catu Daya Utama

- Sumber Tegangan Masukan Utama: 220V AC ± 10%, 1 Fasa, 50 Hz.

- Titik Tapping: Diambil dari sirkuit kontrol 220V pada Motor Control Center (MCC) terdekat, dilindungi dengan Miniature Circuit Breaker (MCB) 1 Fasa 2 Ampere berkarakteristik kurva C.

4.2 Rincian Konsumsi Daya Komponen (Level Gateway)

4.2.1 Mikrokontroler Koordinator

- Komponen: ESP32 Development Board (ESP32-WROOM-32D).

- Fungsi: Mikrokontroler yang difungsikan khusus sebagai gerbang utama (gateway) dalam topologi jaringan hibrida untuk menerima seluruh lompatan (hop) paket informasi dari perangkat ESP-MESH di lantai pabrik dan meneruskannya menuju internet atau server awan.

- Profil Beban Kontinu: Karena radio Wi-Fi berfungsi ganda sebagai Router MESH dan stasiun penerima secara konstan, arus berada pada rentang tertinggi.

  - Tarikan Arus Kontinu: ≈160 mA hingga 240 mA.

  - Tegangan Regulasi: Tegangan wajib disalurkan melalui pin masukan 5V/VIN pada modul ESP32 Development Board, yang akan diturunkan melalui regulator LDO (Low-Dropout) internal seri AMS1117-3.3 (atau setara) menjadi 3.3V DC yang bersih guna mencegah brownout reset saat lonjakan transmisi Wi-Fi.

4.2.2 Modul Transmisi Fisik

- Komponen: Modul Ethernet / LAN.

- Fungsi: Antarmuka jaringan berbasis kabel fisik (RJ45) untuk menyediakan alternatif koneksi internet yang lebih kebal interferensi dibandingkan Wi-Fi untuk menyalurkan data krusial dari Gateway ke Broker MQTT.

- Profil Beban: Modul Ethernet tingkat perangkat keras (contoh: seri W5500 atau ENC28J60) membutuhkan suplai terpisah yang besar untuk menjalankan PHY transceiver.

  - Tarikan Arus Kontinu: ≈130 mA hingga 180 mA.

  - Tegangan Suplai: Beroperasi pada jalur suplai daya 5.0V DC atau 3.3V DC.

4.3 Tabel Rekapitulasi Beban Subsistem Gateway

| Deskripsi Beban | Fungsi | Arus Operasional Kontinu (mA) | Tegangan Suplai Eksternal | Konsumsi Daya (Watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-WROOM-32D | Penerima MESH, Routing, Protokol MQTT | 240.0 | 5.0V DC (ke pin VIN) | 1.200 W |
| Modul LAN/Ethernet | Jembatan TCP/IP ke fasilitas jaringan pabrik | 180.0 | 5.0V DC | 0.900 W |
| Rugi-rugi LDO Internal | Disipasi panas dari konversi 5V ke 3.3V | N/A | N/A | ≈0.408 W |
| Total Beban Aktual | Komputasi & Jaringan | 420.0 mA | 5.0V DC | ≈2.508 W |

4.4 Kalkulasi dan Kapasitas Power Supply Unit (PSU)

Berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.3, beban puncak kontinu dari Gateway secara konservatif dinilai pada angka 2.508 Watt (Setara dengan tarikan beban ≈0.5 Ampere pada jalur transmisi 5V DC).

Untuk memenuhi tuntutan lingkungan industri kelas berat dan keandalan rekayasa desain, PSU yang ditugaskan harus melebihi kebutuhan nominal dengan ruang (headroom) yang signifikan.

- Pemilihan Komponen PSU: Industrial DIN-Rail Mount AC to DC Switching Power Supply.

- Spesifikasi Keluaran: 5.0V DC (Dapat disetel melalui potensiometer internal pada rentang 4.75V – 5.5V untuk kompensasi jatuh tegangan).

- Kapasitas Minimum: Kapasitas arus ditetapkan minimum 3 Ampere (15 Watt) untuk memberikan headroom daya minimal 40% dari beban puncak.

- Fitur Pengaman Kelistrikan: Memiliki proteksi integral berupa Perlindungan Hubung Singkat (Short Circuit Protection), Beban Lebih (Overload), dan Tegangan Lebih (Over Voltage). Maksimum Ripple & Noise dibatasi pada 80 mVp-p.

Justifikasi Sizing (Kapasitas PSU):

Faktor Keamanan (Safety Factor)=Kapasitas PSU TerpasangTotal Beban Aktual=15 Watt2.508 Watt≈5.98

Penggunaan PSU 15 Watt menghasilkan faktor keamanan nyaris mencapai 6 kali lipat dari kebutuhan riil sistem. Hal ini secara drastis mengurangi tekanan (stress) termal pada komponen switching transformer di dalam PSU, memperpanjang Mean Time Between Failures (MTBF), serta menjamin keandalan sistem dalam beroperasi tanpa cacat daya di tengah fasilitas refinery yang keras.

5.0 ANALISIS BEBAN LOKAL EDGE SERVER (JARINGAN TERISOLASI)

Sistem ini menggunakan panel terpadu yang merumahkan infrastruktur server komputasi kecil. Alih-alih merangkai sirkuit penurun tegangan khusus untuk perangkat ini, panel dilengkapi dengan titik Stopkontak DIN-Rail internal bertegangan 220V AC, sehingga adaptor bawaan pabrik dari Mini PC dan Router dapat langsung ditancapkan.

5.1 Rincian Konsumsi Komponen Jaringan

- Local Edge Server (Mini PC / Raspberry Pi):

  - Spesifikasi Daya Adaptor: Input 220V AC / Output USB-C 5V DC 3A.

  - Daya Aktual Kontinu (Menjalankan MQTT Broker, InfluxDB, Grafana): ≈5.0 Watt hingga 7.5 Watt.

- Wireless Router (Access Point Lokal):

  - Spesifikasi Daya Adaptor: Input 220V AC / Output 12V DC 1A.

  - Daya Aktual Kontinu (Memancarkan Wi-Fi 2.4/5GHz): ≈5.0 Watt hingga 8.0 Watt.

5.2 Tabel Rekapitulasi Daya Total Dalam Panel 220V (AC Level)

Konsumsi ini memperhitungkan rugi-rugi efisiensi pada adaptor switching (≈80-85% efisiensi).

| Perangkat Terpasang | Metode Koneksi di Panel | Daya Searah (DC) Aktual | Est. Tarikan Daya Jala-jala (AC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gateway IoT + LAN | DIN-Rail PSU 5V 15W | ≈2.50 Watt | ≈3.00 Watt |
| Local Edge Server | Stopkontak Panel + Adaptor | ≈7.50 Watt | ≈9.00 Watt |
| Wireless AP / Router | Stopkontak Panel + Adaptor | ≈8.00 Watt | ≈9.50 Watt |
| TOTAL KONSUMSI PANEL PEMANTAUAN |  |  | ≈21.50 Watt |

6.0 KALKULASI PROFIL KABEL CATU DAYA

Panel pintar IoT ini dihubungkan secara fisik menuju sistem kelistrikan pabrik melalui titik persimpangan (tapping point) di Motor Control Center (MCC).

6.1 Perhitungan Arus Bolak-Balik (AC) Total

Berdasarkan daya AC kumulatif dari seluruh perangkat penyusun panel sebesar ≈21.50 Watt, maka perhitungan arus penarikan pada tegangan nominal fasilitas 220V AC (asumsi faktor daya / power factor ≈0.9 karena beban reaktif adaptor elektronika) adalah:

IAC=PTotalVAC×cosθ=21.50 Watt220 Volt×0.9=0.108 Ampere

6.2 Penetapan Standar Proteksi dan Pengkabelan

Arus aktual yang mengalir menuju panel pusat condition monitoring hanyalah sebesar 0.108 Ampere. Meskipun beban kelistrikan ini sangat inferior dibandingkan arus penggerak motor industri (yang dapat mencapai puluhan Ampere), standar perlindungan teknik sipil pabrik dan Standar Nasional Indonesia (SNI) PUIL mewajibkan ketentuan mekanikal berikut:

- Miniature Circuit Breaker (MCB): Jalur wajib diproteksi menggunakan MCB 1 Fasa 2 Ampere (kapasitas MCB komersial terkecil yang tersedia). MCB ini tidak ditujukan untuk menahan beban lebih (karena arus terlalu kecil), melainkan murni sebagai pemutus jika terjadi hubung singkat (short circuit) secara mendadak di dalam sirkuit internal panel IoT.

- Luas Penampang Kabel (Cable Sizing): Penarikan kabel catu daya dari MCC sejauh beberapa meter wajib menggunakan kabel tembaga serabut (tipe NYYHY atau NYAF) dengan luas penampang minimum 3×1.5 mm². Kabel besar ini berfungsi untuk memastikan integritas kekuatan fisis kabel terhadap tarikan dan getaran alat berat, bukan karena besarnya arus yang dihantarkan.

- Terminasi: Ujung kabel utama dilarang disambung telanjang. Kawat tembaga harus diakhiri menggunakan cable lug (Ferrule skun pin) dan dijepit secara hidrolik pada terminal blok push-in di dalam enclosure untuk mencegah resistansi bunga api.