Berdasarkan referensi manual pabrikan industri kelas dunia (Schaeffler OPTIME) yang Anda lampirkan, kita mendapatkan wawasan (insight) berharga mengenai bagaimana standar industri yang sebenarnya mengatur tata letak fisis dan mekanis dari perangkat Condition Monitoring.

Menariknya, referensi industri ini menggunakan pendekatan di mana setiap sensor node adalah unit tunggal yang terintegrasi penuh (sensor getaran, suhu, baterai, dan antena menyatu dalam satu cangkang/enclosure kecil), alih-alih memisahkan "otak" dan "indera" menggunakan kabel.

Berikut adalah pembaruan kajian tata letak mekanis dan panduan penempatan fisik untuk Subsistem Edge dan Gateway yang diadaptasi dari standar referensi tersebut. Anda dapat memasukkan kajian ini ke dalam dokumen desain mekanikal Laporan Kerja Praktek Anda.

KAJIAN TATA LETAK MEKANIS DAN INSTALASI FISIK PERANGKAT

Referensi Perancangan: Standar Pemasangan Schaeffler OPTIME Condition Monitoring System

1. Tata Letak dan Pemasangan Subsistem Edge (Sensor Node)

Pada standar industri, modul sensor dirancang tertutup rapat dan ditempelkan secara utuh ke permukaan mesin.

1.1 Lokasi Penempatan Ideal di Bodi Mesin

- Zona Beban (Load Zone): Sensor idealnya harus dipasang di dekat susunan bantalan (bearing) mesin, sebaiknya dalam orientasi radial yang menerima beban getaran paling jelas.

- Kekakuan Struktur: Pemantauan getaran mengukur getaran struktural (structure-borne vibrations) dari mesin, sehingga koneksi yang kaku ke posisi bantalan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, panel penutup mesin (machine enclosure panels) tidak cocok digunakan sebagai lokasi pemasangan karena sifatnya yang lentur dan meredam getaran.

- Posisi Alternatif: Jika area bantalan motor tidak dapat diakses, sensor dapat dipasang pada area datar yang sesuai di rumah motor atau bahkan di dasar motor.

- Aturan Dimensi Mesin: Untuk mesin yang berukuran jauh lebih besar dari 0,5 meter, direkomendasikan untuk menggunakan setidaknya 2 sensor agar potensi kerusakan dapat diidentifikasi dengan mudah. Hal yang sama berlaku jika dua komponen mesin dipisahkan oleh sebuah kopling (coupling), karena getaran tidak dapat ditransmisikan secara memadai melewati celah kopling tersebut.

- Hambatan Sinyal: Sebisa mungkin hindari lokasi di mana sensor terhalang atau tertutup oleh bagian logam mesin dari berbagai sisi agar transmisi sinyal nirkabel tidak terhambat.

1.2 Persyaratan Permukaan Kontak (Contact Surface)

Kontak fisik antara sensor dan bodi mesin menentukan kualitas data yang diambil.

- Permukaan kontak pada mesin harus benar-benar rata dan halus.

- Sensor harus dipasang tegak lurus terhadap permukaan pemasangan.

- Permukaan pemasangan tidak boleh terlalu melengkung atau tidak rata. Memasang sensor secara paksa pada permukaan yang sangat melengkung dapat menyebabkan baut berulir terpuntir dan merusak sensor secara permanen.

- Area permukaan kontak pada mesin harus lebih besar dari luas alas (base) sensor itu sendiri.

- Permukaan mesin harus bebas dari segala bentuk kontaminasi atau kotoran sebelum sensor dipasang.

1.3 Metode Pemasangan Fisik (Mounting Variants)

Berdasarkan standar industri, terdapat dua metode utama untuk menempelkan sensor ke bodi mesin:

Metode A: Lubang Ulir M6 (Rekomendasi Utama)

- Pemasangan langsung ke rumah mesin menggunakan lubang berulir M6 yang sudah ada, atau mesin dapat dibor/di-taping khusus untuk membuat ulir ini.

- Baut berulir (threaded bolt) dimasukkan ke dalam mesin, lalu sensor dikencangkan.

- Torsi Pengencangan: Sensor harus dikencangkan dengan torsi maksimal 5 Nm. Torsi yang terlalu rendah menyebabkan koneksi yang lemah, sementara torsi yang terlalu tinggi dapat merusak sensor dan baut.

- Teknik Mengunci: Gunakan selalu kunci pas pada alas sensor (sensor base) saat mengencangkan, dan jangan pernah memutar paksa dari bagian atas rumah (housing) sensor.

Metode B: Pelat Pemasangan dan Lem (Adhesive/Mounting Plate)

- Metode ini digunakan untuk mesin yang tidak memiliki ulir sekrup atau permukaannya sedikit tidak rata/melengkung.

- Membutuhkan pelat pemasangan (mounting plate) khusus dan permukaan pada mesin dengan diameter 32 mm.

- Pelat pemasangan ditempelkan ke mesin menggunakan perekat yang memiliki sifat mengisi celah (gap-filling properties), seperti produk LOCTITE AA 330 dengan aktivator LOCTITE SF 7387 atau setara.

- Setelah lem dikeringkan sesuai waktu instruksinya, baut dimasukkan ke ulir pelat dan sensor dikencangkan (maksimal 5 Nm).

1.4 Penyesuaian Bukaan Optik (Optical Aperture)

untuk Sensor Termal Oleh karena modulasi rancangan ini meniadakan sirkuit Op-Amp dan Optocoupler guna merampingkan area cetak PCB, serta mengadopsi sensor termal nirsentuh (MLX90614ESF-BCC), arsitektur cangkang All-in-One Enclosure wajib mengalami modifikasi mekanis. Dasar pelat cangkang (base plate) yang terhubung dengan baut M6 tidak diperkenankan menghalangi garis pandang sensor. Sasis bagian dasar harus disisipkan Jendela Optik Inframerah (Infrared Optical Window) berbahan konduktor transparan inframerah (misal: lensa germanium tipis). Jendela ini diarahkan tegak lurus mengobservasi zona permukaan mekanis motor, sekaligus menjaga peringkat Ingress Protection sasis tetap berada di level IP67 untuk membendung uap korosif pabrik.

2. Tata Letak dan Pemasangan Enclosure Gateway (Koordinator Jaringan)

Gateway berfungsi sebagai pengumpul data dari seluruh sensor yang bertebaran di lantai pabrik.

2.1 Desain Enclosure

- Modul Gateway dikemas dalam cangkang pelindung (protective housing) yang tangguh, cocok untuk pemasangan di dinding atau plafon.

- Enclosure ini memiliki peringkat perlindungan IP66 dan ketahanan terhadap sinar UV, sehingga aman untuk penggunaan di luar ruangan (outdoor).

2.2 Lokasi Penempatan Ideal (Gateway Positioning)

- Gateway harus dipasang pada struktur yang tetap, seperti dinding atau plafon bangunan.

- Posisikan Gateway di lokasi yang sentral dalam jangkauan sensor-sensor yang terpasang.

- Gateway harus memiliki garis pandang (line of sight) tanpa halangan ke 5 atau 6 sensor sekaligus. Sensor-sensor ini nantinya akan bertindak sebagai pengulang sinyal (repeaters) bagi sensor lain yang posisinya lebih tersembunyi.

- Untuk jangkauan optimal, Gateway sebaiknya dipasang di atas (lebih tinggi dari) level ketinggian sensor-sensor tersebut.

- Larangan Keras: Beton bertulang atau objek logam yang besar dapat memblokir sinyal secara drastis. Dalam kondisi apa pun, Gateway tidak boleh dipasang di dalam kabinet sakelar logam (metal switch cabinet).

- Topologi yang Dihindari: Hindari memasang Gateway di ujung dari sebuah rantai komunikasi yang terdiri dari banyak sensor, karena hal ini dapat mengurangi umur baterai pada sensor terakhir di rantai tersebut.